elisa实验过程中的常见问题解答有哪些

标签：酶标板 Elisa试剂盒 封板膜 血清 试剂 抗体 缓冲液

elisa实验过程中的常见问题解答有哪些

ELISA实验中常见的问题主要集中在信号异常、标准曲线不佳、重复性差、假阳性/假阴性结果以及试剂和操作相关问题‌，通过优化实验设计和规范操作流程可有效解决。

一、信号异常问题

背景颜色深/非特异性染色‌

原因‌：洗涤不充分、封闭不全、抗体浓度过高或试剂污染。

解决方法‌：确保每步洗涤注满孔并拍干，重复3~5次;优化封闭液浓度和孵育时间;稀释一抗/二抗至推荐浓度;

无显色或信号过弱‌

原因‌：酶标物失活、孵育时间不足、样本中目标物含量过低或滤光片设置错误。

解决方法‌：检查试剂是否过期或储存不当;确保孵育温度(通常37℃)和时间达标;适当浓缩样本或延长显色时间;确认酶标仪检测波长正确(如TMB底物为450nm)。

二、标准曲线异常

线性差或R²值低‌

原因‌：标准品稀释不准确、移液器未校准、包被不均或边缘效应。

解决方法‌：使用校准移液器进行梯度稀释，每步充分混匀;避免将标准品置于96孔板边缘，可采用水浴孵育减少温差影响。

钩状效应‌

现象‌：高浓度样本反而信号偏低，导致假阴性。

解决方法‌：对样本进行系列稀释，确保其落在标准曲线线性范围内。

三、重复性差

孔间变异大或复孔不一致‌

原因‌：加样量不准、操作时间不统一、不同人员操作差异。

解决方法‌：使用多通道移液器，保持加样速度一致;尽量由同一人完成整板操作;定期校准移液器。

四、假阳性与假阴性

假阳性‌

常见原因‌：溶血样本/抗凝剂干扰、类风湿因子存在。

对策‌：避免溶血采样;使用指定抗凝剂并充分离心;加入阻断剂(如IgG封闭)减少非特异结合。

假阴性‌

原因‌：样本反复冻融导致抗原降解、样本中存在酶抑制剂(如NaN₃)。

对策‌：样本分装保存，避免多次冻融;检测前确认缓冲液中无酶抑制成分。

五、操作与试剂问题

试剂相关‌

所有试剂需室温平衡20~30分钟后再使用，防止温度差异影响反应效率。

洗涤液应按说明书比例稀释(通常含0.05% Tween-20的PBS)，浓度过高可能解吸附包被分子。

孵育与洗板‌

孵育时贴封板膜，防止蒸发;避免板子叠放，确保温度均匀。

洗板时拍板垂直，用力适中，防止复合物脱落。

注：以上供参考!

天津天正信达供应：RNA逆转录试剂盒、逆转录试剂盒、PCR试剂盒 、提取试剂盒、色谱进样瓶、培养基瓶、试剂瓶、胎牛血清、染色液、试剂瓶、QPCR试剂盒、生物试剂、抗体、琼脂糖、实验耗材，我司拥有一支覆盖生物化学、分子生物学、免疫学等专业人员的研发、构建了仪器设备齐全的实验技术平台，主要包括AKTA、高压均质机、全波长酶标仪、高速落地离心机和qPCR仪等大型仪器设备。