箱式沸腾干燥机的维护保养方法

箱式沸腾干燥机的维护保养对确保高效稳定运行至关重要，具体方法包括：

‌1、开机前检查‌：清洁设备内外，确认清场合格，检查气源压力(如调至0.5MPa)和电器安全，确保接地充分避免漏电。

‌2、日常清洁‌：定期清扫加热器、风机、干燥室等部位的粉尘和污垢，重点清理气流分布板缝隙，保持设备整体清洁。

‌3、润滑维护‌：检查油雾器油量(添加5#或7#机械油至三分之二满)，轴承每日清洗并滴入5-8滴润滑油，减速机油位保持在1/2-2/3处，定期补加或更换齿轮油。

‌4、布袋与进风系统管理‌：发现布袋破损或干燥效率低下时及时更换，安装后松开钢丝绳；定期清扫进风口异物，确保进风管道畅通。

‌5、闲置处理‌：设备未使用时，每15天启动一次，运行至少20分钟，防止电磁阀和气缸因润滑油干枯而损坏。

‌6、操作后维护‌：干燥结束待冷却再卸料，关闭电源后彻底清洁捕集袋和物料容器，烘干布袋备用。